附件2：

招标技术参数及其它要求

| 序号 | 仪器设备名称 | 设备性能参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字孪生系统（含数字虚拟仿真功能） | 基于3D数字孪生信息化系统，以数字化方式创建平台实体的虚拟模型，借助数据模拟平台在现实环境中的行为。通过虚实交互反馈、数据融合分析、决策迭代优化等手段，为物理实体增加或扩展新的能力。包括数字孪生、虚拟仿真等功能。（可选配1套MES系统管控生产执行全过程，包括：系统管理、PLC信息、机床信息、物料信息、加工程序管理、工艺管理、生产任务等模块；MES系统可选配产品信息可追溯功能，可通过扫码或其他方式查看加工历史数据；MES系统可选配移动扫码下单功能，支持随时下发加工任务。最终可完整构建出从MES管理软件系统下单，大数据交互通信，到PLC程序执行，最后在虚拟平台进行对应任务的工作。） 1.功能需求 - （1）需具备图像化示教器编程界面的功能，整个软件具有简单上手的功能。 - （2）该系统需具有对市面上多个品牌的机器人进行示教仿真（如ABB、FANUC、安川、KUKA等），组件丰富，解决教学中多样性要求（如可实现搬运、码垛、装配、焊接轨迹规划，工件尺寸、位姿、颜色识别、立体仓库、AGV等功能的仿真功能）。 - （3）需具有数字化虚拟仿真教学功能，不用对机器人进行真实操作，方便调试，保障学生人身安全的同时也要保障避免误操作对设备的损害功能。 - （4）具有物理仿真功能； 2.技术指标需求 - （1）针对工业机器人复杂应用，具有专业、便捷的编程功能。减少机器人停机的时间，当对下一个任务进行编程时，机器人可仍在生产线上工作；使编程者远离危险的工作环境，改善了编程环境；能方便地实现优化编程；可以进行一键优化轨迹，直观地观察机器人工作过程，判断包括超程、碰撞、奇异点、超工作空间等错误； - （2）具有多种工艺包：如切割、三维扫描、抛光、喷涂、焊接、涂胶、淬火、轮廓铣削等； - （3）轻松创建布局图：可以用拖拽方式方便地将组件从电子编目中放到所需的位置上，具有7种视图操作模式，适应不同三维软件用户的操作习惯； - （4）结合功能具有轨迹自动计算功能，参考但不限于以下功能范围： ·切割工步：用于所有切割工艺的专用编程功能、具备激光专用工艺方案和等离子专用工艺方案； ·CLSF工步：读入NX/UG等多轴加工CAM软件生成的轨迹文件（CLS），将其转换为机器人加工程序。适用于包括三维扫描工作在内的多种场景。 - （5）机器人编程、操作功能： ·机器人直接控制：可操作转动机器人的每个关节，可操作外部轴的各个轴； ·工具轴向设置：垂直、倾角、侧倾角、固定方向等设置； ·直线与圆弧：可以输出小线段轨迹，也可以输出由圆弧和直线组成的平顺轨迹； - （6）后处理功能 支持多个品牌型号的机器人和控制器。 - （7）同步仿真：可扩展连线的机器人做实时同步仿真，用于分析节拍时间并生成机器人程序，此外还可以用来实时连接虚拟的机器人控制系统。 3.数字化虚拟仿真教学功能 - （1）可选配管控生产执行全过程。需包括：系统管理、PLC信息、机床信息、物料信息、加工程序管理、工艺管理、生产任务等模块； - （2）可选配产品信息可追溯功能，可通过扫码或其他方式查看加工历史数据； - （3）可选配移动扫码下单功能，支持随时下发加工任务； - （4）围绕工业4.0的核心“连接”，将虚拟仿真与硬件、软件同时结合起来，形成互联，获取其中设备信息； - （5）自主布局：在2D的平面上由用户自主从模型库中选择设备，可自由拖拽进行规划布局。具有存档、读档功能。 - （6）虚拟认知：采用 3D 视角，对整体系统进行全方位认知，并能对各个单机设备进行近距离 3D 观看，点击出现各个单机的功能介绍。 - （7）单机操作：单机操作的目的是让学生跟随任务向导，熟悉各设备的单机操作。可实现开机、运行、操作、急停、报警解除、手动操作、自动操作等仿真模式。 - （8）虚实联动：需具备设备仿真与联机设备随实物同步仿真，虚实联动-与PLC进行虚实联动功能。 - 4.可选配机器人数字孪生示教器，参数如下： （1）需具备图形化编程界面的功能； （2）需具备高灵敏度滚轮或空间摇杆，满足六个自由度方向控制的功能（可选）； （3）薄膜按键。 - 5.系统可以在以下两种载体下运行（二选一）：（1）联网计算机；（2）专用控制平台（专用控制平台可参考以下模块：视屏监视模块、AGV控制模块、立体仓库控制模块、模拟量数据检测与处理模块、数字孪生信息系统模块、人机工程实训台模块等）。 - 6.配备通信模块，方便数字孪生远程控制系统与各实训设备之间的数据交互的稳定性、数据传输的实时性。 | 3套数字孪生系统20个虚拟仿真教学系统节点 |
| 2 | 传送带系统 | - 1.材质：工业尼龙输送带，采用铝型材框架； - 2.主要功能：实现视觉检测零部件在物料台、视觉检测平台与人工装配工作台之间自动传送，及成品工件在人工装配工作台与成品检测平台之间自动传送； - 3.运动模式：输送线走步进模式，能根据实际检测、装配及成测试节奏自动控制启停； - 4.尺寸：长度不小于2米； - 5.控制方式：使用变频器控制，OUTPUT:3PH 0～480V 2.5A 2.0KVA，配套固定控制台和便携控制台； - 6.动力：配置调速电机，最大负载能力：≥20kg，电压:单相220V； - 7.传感器：采用工业级主流传感器。 | 1套 |
| 3 | 上下料工业机器人 | 1.工业机器人本体参数 （1）各轴运动范围 第 1 轴工作范围为≥+160°/-160°； 第 2 轴工作范围为≥+45°/-120°； 第 3 轴工作范围为≥+155°/-65°； 第 4 轴工作范围为≥+180°/-185°； 第 5 轴工作范围为≥+120°/-120°； 第 6 轴工作范围为≥+300°/-320°； （2）最大抓取重量：不小于3KG； （3）动作半径：不小于560mm； （4）重复定位精度：±0.02mm； 2.机器人控制系统要求： （1）操作模式：具备示教，再现，远程等功能； （2）运动功能：具备点到点，直线，圆弧等功能； （3）指令系统：具备运动，逻辑，运算等功能； （4）8路数字量光电耦合输出（每一路最大输出电流为0.5A）PNP，24VDC； （5）最大控制机器人本体的最大台数≥4；支持最少24轴插补，通过现场总线CANOPEN或者ETHCAT进行驱动； （6）通信模块扩展：不少于2个通信模块，支持I/O等模块扩展； （7）通信端口类型：不少于2个以太网，支持Modbus/TCP，Profibus DP（从站）等。 3. 配备示教器； - 可选配二次开发离线编程软件，如LabVIEW或其他软件等。 - 该实训工作站既可开展单机实训，也可组装成产线：（1）产线可选配MES系统。（2）产线上分项功能不少于3项，如原料上料、涂胶、激光打标、加工等功能，功能适用于教学可以模拟，如涂胶可用涂水代替。（3）产线最终实现一个产品的组装或生产功能，如步进电机的安装、螺旋桨的安装与测试等。 6.人机界面模块： - （1）显示屏：≥7英吋TFT（LCD屏） - （2）分辨率：不低于1024×600 - （3）CPU：不低于600MHz ARM Cortex-A8 - （4）存储器：不低于128M Flash+128M DDR3 - （5）以太网：不低于1路10M/100M自适应 - （6）程序下载：需支持USB Slave/U盘/以太网 7.交换机模块：1个以太网交换机带有 10/100 Mbit/s；≥4 RJ45 端口，外部 24V DC 电源 LED 诊断； 8.可选配RFID 识别系统，该系统应用于识别物料的类型、加工工艺等关键信息。RFID识别系统技术参数： - （1）RFID通讯模块（1套）：ISO15693协议标准、13.56MHZ工作频率、Profinet通讯方式； - （2）RFID读写头（1只）：工作频率为13.56Mhz、ABS＋铝合金外壳、0-35mm读写距离、SMA接口端子。 9.投标文件需提供技术参数彩页证明材料 | 3套 |
| 4 | 机器人安装底座 | - 碳钢喷漆，用于固定上下料工业机器人，提高基座稳定性； | 3套 |
| 5 | 机器人夹具系统 | 1.每台机械臂至少包含1种类型夹具：如TCP工具，吸盘工具，柔性夹爪，电动夹爪等；材料：6061铝、铝合金；表面处理：喷砂阳极氧化处理；动力：气动/电动。 2.可适应柔性生产中夹持不同工件的需求，机器人吸取夹具最大负载（可切换其他夹具）≥0.5kg。 3.如某台机械臂配备多种类夹具，则该台机械臂具需配置快换夹具和夹具放置平台。 | 3套 |
| 6 | 智能装配系统 | 1.功能：各组件均安装在底座上，机械结构、电气控制回路、执行机构相对独立，采用工业标准件设计。集成视觉采集、动作捕捉、视觉分析、人工装配过程可视化指导等功能。通过显示屏实时指导人工装配工作；与此同时，机器视觉实时监测人工装配动作及产品装配状态，以防漏装错装零部件，装配模块配合6轴机器人，可用来进行机器人物料搬运、装配工艺学习，共包含双向定位气缸，可精确定位装配物料位置，同时气缸安装状态磁性开关，实时反馈气缸状态。 2.装配过程复杂度：可识别不少于4个步骤； 3.触控一体机：显示：采用触摸屏，屏幕尺寸≥10英寸，分辨率：≥1024╳600，硬盘容量≥32GB，内存容量≥2GB； 4.可选配智能装配用工业相机、光源、镜头和台架，搭配智能装配使用，提供源代码或其他方案以便于开设视觉课程。 | 3套 |
| 7 | 智能检测系统 | 1.功能：可实现工件表面划痕/裂纹/喷涂颗粒等外观不良检测，检测精度1mm。搭载底层算法辅助（算法可开源），可让被检测物准确识别、灰度明显，识别率高、错误率低，参考但不限于以下功能：特征匹配、位置修正、圆查找、直线查找、亮度分析、Blob 分析、间距检测、线线测量、点线测量、N 点标定、坐标转换、颜色抽取、颜色测量、颜色转换、颜色识别等功能； 2.视觉检测用工业相机：类型：CCD/CMOS；分辨率：不低于1280╳960像素； 3.视觉检测用光源：圆顶光源或条形光源； 4.机器视觉检测系统软件：能够实现工件表面划痕/裂纹/喷涂颗粒检测，针对相关缺陷可以进行标注，给出位置信息，并给出检测结果。每帧视觉处理时间≤300ms，提供源代码或其他方案以便于开设视觉课程。 7.可选配视觉二次开发软件，包含了各类滤波，色彩以及几何，数学转换，形态学计算分析，形状搜寻等等基本的几何以及影像计算功能，具有文字OCR、条形码识别、二维数据快速可视化、支持Windows7、Windows8、Windows10等主流操作系统等功能，提供源代码或其他方案以便于开设视觉课程。 | 3套 |
| 8 | 主控系统 | PLC模块：版本不低于S1200；集成输入/输出： ≥14DI 24V直流输入，≥10输出24V直流，≥2模拟量输入0~10V DC或0~20MA，供电：直流DC20.4~28.8V，工作存储器≥75KB，装载存储器≥4MB，保持性存储器，≥10KB，位存储器≥8192字节，带≥6路高速计数器模块，单相为≥3个100KHZ，≥3个30KHz，正交相位为≥3个80KHz，和≥3个20KHz，自带不少于一个以太网通讯接口，支持ProfiNet协议，可扩展通讯模块；可选配显示屏。 | 3套 |
| 9 | 主控台 | 嵌入式控制台，加厚面板，三聚氰胺板/碳钢板板，金属烤漆表面，超厚度板材桌面，参考尺寸2400*900*750mm； | 1套 |
| 10 | 主控计算机 | 1.显卡：≥8G 独立显卡； 2.显示器：≥21寸； 3.固态硬盘：≥512G； 4.电脑内存：≥16G； 5.配置无线 USB 鼠标+无线键盘，Win7 以上系统 | 3套 |
| 11 | 安全护栏 | 1.材质：碳钢型材或钢材，表面喷塑或喷漆； 2.立柱：不小于40*40mm与50*50mm； 3.丝粗不小于6*6mm； 4.尺寸不小于1200*1200mm； 5.具有快速拼装拆卸功能。 | 1套 |
| 12 | 强弱电布线 | 旧有线路拆除改造，线路采用埋墙式布设，布线整齐规范，功率满足后续扩建需求。 | 4面 |
| 13 | 硬装潢 | 包括旧有装潢拆除改造、地面刷漆、封墙面（板材坚固无松动）、墙面刷漆、吊顶等，坚硬厚实，不易变形，工艺精细。需提供效果图，具体另附需求 | 1套 |
| 14 | 软装潢 | 包括宣传墙和电脑桌等，要求美观大方，模拟工业现场。需提供效果图，具体别附需求 | 1套 |

实验室装修要求

| 序号 | 名称 | 装修要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 强电改造 | - 包括220V室内用电的布线和插座。布线要求开槽后埋设线路，埋设线路后要求外观平整。插座要求2个72空调插座和至少10个普通插座，保证实验室美观的同时，满足后续机器人和相关设备的电力供应。 | 1 |
| 2 | - 弱电改造 | - 包括有线和无线网络的架设，以满足后续上网和数字孪生的要求。有线网络插孔要求和普通插座数量一致，无线网络要求配备至少20个无线网卡。要求保证实验室美观。 | 1 |
| 3 | - 整体改造 | - 包括原教室内设备的搬运、现有装修的拆除和东面墙的制作。搬运和拆除过程中如出现破损须进行修复。拆除内容包括但不限于原有日光灯、吊扇、旧有强电和弱点布线等。东面墙要求至少用木板制作。整体改造后要求墙面平整，地面平整切满足涂地坪漆的要求。 | 1 |
| 4 | - 地面 | - 全部地面按照无尘车间的要求涂上地坪漆，要求防静电防腐蚀不易破损。如不能直接涂在大理石地板砖上，则需在现有大理石地砖上做相应改造，最终满足全部地面涂地坪漆的要求。 | 1 |
| 5 | - 墙面 | - 包括粉刷和文化墙制作。粉刷全部4面墙，不留死角。文化墙数量不少于4块，尺寸不小于0.6m*0.8m，建议包含但不限于以下内容：机器人发展史、实验室规章制度、安全操作规程、实训室细则、实训任务介绍等。 | 1 |
| 6 | - 吊顶 | - 可参照1期吊顶制作，也可根据实验室整体设计进行修改。 | 1 |
| 7 | 电脑桌 | 可参考1期电脑桌制作，也可根据实验室整体设计进行修改。 | 2 |