技术偏离表

| 序号 | 仪器设备名称 | 招标参数 | 是否偏离 | 投标参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥净浆搅拌机 | 将按标准规定的水泥和水混合后搅拌成均匀的试验用净浆，供测定水泥标准稠度、凝结时间及制作安定性试块用。产品需符合GB3350.8、JC/T729b标准要求。 |  |  |
| 2 | 水泥净浆搅拌机 | 贯彻GB1346所规定的专用设备之一，需符合JC/T729主要技术参数制造的新型净浆搅拌机。是按标准规定的水泥和水混合后搅拌成均匀的试验用净浆，供测定水泥标准稠度、凝结时间及制作安定性试块之用。 |  |  |
| 3 | 水泥砂浆搅拌机 | 国家标准“水泥 胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T 17671-2021”规定的统 一设备,适用于水泥胶砂试件制备时的搅拌，并可用于美国ASTM标准、日本标准进行水泥试验和净浆、胶砂的搅拌。 |  |  |
| 4 | 水泥胶砂搅拌机 | 产品符合GB/T17671、JC/T681、BS3892、ISO679标准要求，适用于水泥胶砂试件制备时的搅拌，并可用于美国ASTM标准、日本标准进行水泥试验和净浆、胶砂的搅拌。 |  |  |
| 5 | 负压筛分仪 | 仪器可测定硅酸盐水泥、普通水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥等水泥细度。 1、工作负压： -4000～-6000Pa； 2、喷气嘴转速： （30±2）rpm； 3、筛析时间： 120s； 4、筛析测试细度： 0.080㎜。 |  |  |
| 6 | 混凝土振动台 | 适用于制作混凝土骨料颗粒不大于40mm， 1、台面尺寸不小于 （1000×1000）mm； 2、最大载重不小于250kg； 3、振动频率不小于（50±3）Hz； 4、振幅（空载）不小于（0.5±0.02）mm |  |  |
| 7 | 水泥胶砂振实台 | 产品符合GB/T17671、JC/T682、ISO679标准的要求，适用于水泥胶砂试件制备时的振实成型。 |  |  |
| 8 | 震击式振筛机 | 1.主要用于砂、石料的分级筛分。 2.配套筛子规格：φ200 φ300mm 3.筛子摇动次数：236r/min 4.筛子摇动半径：12.5mm 5.筛子顶击行程：10mm |  |  |
| 9 | 全自动抗折抗压试验机 | 主要用于测定水泥胶砂抗折抗压强度，由电脑全自动控制试验过程、显示、记录等。具有恒加荷高精度、结构紧凑、操作简单等优点。产品符合GB/T17671、GB/T3159标准要求。 1．抗压最大试验力300kN 2．抗折最大试验力10kN 3．抗压试验调速范围(0.3～9.0)kN/s 4．抗折试验调速范围(0.01～0.1)kN/s 5．示值相对误差±0.5% |  |  |
| 10 | 混凝土压力试验机 | 1.最大承载能力2000kN 2.有效测量范围4﹪-100﹪ 3.加载速度误差±7% 4.调速范围 （0.3～0.8）MPa/s 5.示值相对误差±1% 6.承压板间最大净距320mm 7.承压板尺寸（320×320）mm 8.活塞最大行程50mm |  |  |
| 11 | 新标准方孔石筛 | 2.36-90mm+底盖 |  |  |
| 12 | 新标准方孔石筛 | 0.075-9.5mm+底盖 |  |  |